const int tempPin = A0;      // TMP36 signal

const int redLedPin = 13;    // Red LED control

const int buzzerPin = 11;    // Buzzer control

const int greenLedPin = 12;  // Green LED control

const float tempThreshold = 20.0;

void setup() {

pinMode(buzzerPin, OUTPUT);

pinMode(redLedPin, OUTPUT);

pinMode(greenLedPin, OUTPUT);

Serial.begin(9600);

}

void loop() {

int rawTemp = analogRead(tempPin);

float voltage = rawTemp * (5.0 / 1023.0);

float temperatureC = (voltage - 0.5) * 100.0;

Serial.print("Current Temp: ");

Serial.print(temperatureC);

Serial.println(" °C");

if (temperatureC >= tempThreshold) {

digitalWrite(redLedPin, HIGH);

digitalWrite(greenLedPin, LOW);

tone(buzzerPin, 1000);

} else {

digitalWrite(redLedPin, LOW);

digitalWrite(greenLedPin, HIGH);

noTone(buzzerPin);

}

delay(500);

}